楠沁花园商业综合楼渗漏维修协议书

甲方：盐城市城南资产经营管理有限公司

乙方: （中标单位）

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规，甲、乙双方就乙方对楠沁花园商业综合楼渗漏维修事项，签订如下协议：

一、乙方根据甲方的要求，乙方对位于盐城市城南新区楠沁花园商业综合楼提供维修，维修的内容、维修方式、数量、价格如下表：

维修内容、材料名称、数量、单价、总价等如下：

| 序号 | 维修内容 | 维修方（式）法 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有屋面基层处理 | 1、将原屋面50mm厚混凝土浮层铲除干净 2、屋面垃圾清除到楼下，垃圾外运 3、将墙面四周原有卷材压槽粉刷层压缝砂浆打凿 | ㎡ | 587.2 |  |  |  |
| 2 | 屋面找平层 | 1、将屋面灰尘清除干净 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 587.2 |  |  |  |
| 3 | 非固化基层 | 1、非固化用热溶器溶开 2、平面刮2-3mm厚 | ㎡ | 633.7 |  |  |  |
| 4 | 防水层 | 1、3mm厚SBS沥青防水卷材（品牌为雨虹） 2、SBS卷材搭头10cm宽 | ㎡ | 633.7 |  |  |  |
| 5 | 防水保护层 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 | ㎡ | 633.7 |  |  |  |
| 6 | 面层 | 1、50mm厚C25细石混凝土（内配双向钢筋Ф4@200） 2、面层压光（内配玻纤网格布） 3、地漏雨水箅子（8个） | ㎡ | 587.2 |  |  |  |
| 7 | 上人洞口盖板 | 1、1M*1M上人洞口2mm镀锌钢板（带铁链）。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 南侧内墙面及窗边 | 用水固化堵漏 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 9 | 东侧内墙面及北侧窗边 | 用水固化堵漏 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 10 | 屋面出气孔 | 1、将原有出气孔拆除； 2、新装出气孔 | 个 | 45 |  |  |  |
| 11 | 机械费 （垂直运输） | 用吊车将材料吊到楼顶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 干挂大理石打胶 | 1、将原有密封胶铲除 2、重新打结构耐候密封胶 | ㎡ | 441.7 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

本合同维修总价人民币       元，包括材料费、人工费、机械费、脚手费、措施费、运输费以及乙方履行本合同项下内容所需的所有费用及发票税金。

二、维修方式为包工包料（含所需材料）；

三、期限及维修标准

1、乙方须于本合同签订后30日内完成维修工作，并经甲方、监理单位及相关单位进行共同验收合格。

2、维修标准：符合国家质量标准，且通过甲方、监理单位及相关单位的验收合格。

四、维修费用支付方式

乙方在约定的期限内完成维修，经甲方、监理及相关单位联合验收合格且甲方收到乙方开具发票后20个工作日支付合同总价的97%，余款3%为质保金。

五、履约保证金

- 乙方向甲方缴纳的履约保证金人民币10000元；该保证金在乙方完成维修六个月后，乙方无违约行为，由甲方无息退还。

六、质保金及质保期

1、质保金：为合同总价的3%；在质保期满，无质量问题甲方无息退还。

2、质保期为2年，自乙方完成维修竣工交付甲方使用之日起计；如在保质期内出现质量问题，乙方需提供免费维修义务，否则甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方未按约定期限完成维修并交付甲方使用，逾期每天向甲方支付违约金2000元；超过三天的，甲方有权解除本协议，不支付维修费用，乙方应向甲方支付违约金人民币1万元。

2、因乙方维修后产生的质量问题（包括不符合国家质量标准等），导致的人身损害、财产损坏，由乙方负责赔偿，导致甲方承担责任，乙方应赔偿甲方的损失。

3、乙方的维修须符合国家质量标准且通过甲方、监理单位的验收合格，否则，甲方有权不支付维修费用，乙方应赔偿甲方的损失。

4、在质保期内，乙方未提供免费维修义务，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担，甲方有权在质保金中直接扣除，不足部分，由乙方承担。

八、如发生争议，由甲方所在地的人民法院管辖。

九、特别约定：乙方在施工过程中所涉安全责任（包括导致发生的人身、财产损害）均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

十、乙方联系方式：

联系人：             电话：

联系地址：

十一、本合同共5页，一式六份，编号分别为-1、-2、-3、-4、-5、-6具有同等法律效力。合同持有情况如下：-1号、-2号合同由甲方持有，-3号合同由乙方持有，-4号合同由都市集团财务部结算备查，-5号、-6号合同由都市集团综合部存档，本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人：                 法定代表人：

授权代表人：                 授权代表人：

签订日期：   年  月  日      签订日期：  年  月  日